- 1 -

Иммобилизатор COSA NOSTRA с дополнительной функцией охраны и защиты от ограбления (Anti car-jacking) является  противоугонным устройством и предназначен для блокировки двигателя от несанкционированного запуска по двум цепям.

Блокировка осуществляется встроенными в центральный блок реле, контакты которых разрывают электрические цепи, обеспечивающие запуск и функционирование двигателя.

Аварийное отключение блокировки выполняется с помощью специального провода, размещаемого в жгуте проводов в скрытом месте.

Рекомендуем Вам перед установкой системы на автомобиль, внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и обсудить с установщиком, где лучше расположить в Вашем автомобиле антенну считывателя и аварийный провод.

## В комплект поставки входят

- Микропроцессорный блок управления (центральный блок) со жгутом проводов, антенной считывателя и зуммером.

- Два бесконтактных электронных ключа – транспондера.

- Инструкция пользователя

# Управление иммобилизатором

Управление иммобилизатором при помощи электронного ключа-транспондера, выполненного в виде детали ремешка для часов. Код транспондера, внесенного в зону действия антенны считывателя, поступает в центральный блок и сравнивается с кодом, предварительно записанным в память системы. Транспондер не имеет внутреннего источника питания, не требует обслуживания при эксплуатации и срок службы его не ограничен.

Для управления иммобилизатором могут использоваться оба ключа из комплекта. Для правильного функционирования необходимо чтобы в зоне действия антенны считывателя находился только один электронный ключ.

# Включение блокировки

Иммобилизатор автоматически включает цепи блокировки через 20 секунд после выключения зажигания. В течение этих 20-и секунд двигатель можно включить повторно. Через 15 секунд после выключения зажигания звучат короткие предупреждающие сигналы зуммера. После 10-и звуковых сигналов включаются цепи блокировки.

# Режим блокировки

Индикатор состояния в режиме блокировки медленно мигает. Запуск двигателя невозможен. Снятие и последующее восстановление питания не приводит к выключению режима блокировки. Если в режиме блокировки будет включено зажигание, через 30 секунд включится тревога: будут мигать габаритные фонари и звучать сирена. Длительность тревоги около 2-х минут.

# Выключение блокировки

Для выключения блокировки достаточно поднести к считывателю транспондер. Короткий сигнал зуммера подтвердит выключение режима блокировки. При включении зажигания контакты реле блокировки замкнуться..

# Аварийное отключение блокировок

В случае если Вы забыли или потеряли электронный ключ, запасной ключ находится вне досягаемости, то можно отключить блокировки без электронного ключа. Для этого достаточно замкнуть провод аварийного отключения на массу и

-2-

включить зажигание. Тревоги это не отменит, но блокировка выключится и позволит завести двигатель. Данный провод находится в общем жгуте и по внешнему виду от других проводов не отличается. При установке системы Вы должны запомнить место, в котором он находится.

Защита от ограбления (Anti car-jacking)

Режим защиты от ограбления активизируется каждый раз после открывания двери при включенном зажигании. Через 30 секунд после этого включается тревога, а через 1 минуту - блокировка.  Для выключения режима защиты от ограбления на любом этапе достаточно внести транспондер в поле считывателя. Тревога и блокировка выключится.

# Действия владельца в случае неисправности иммобилизатора

Если Ваш иммобилизатор не управляется, то, прежде всего, внимательно прочитайте соответствующий раздел настоящей инструкции и убедитесь в правильности выполняемых Вами действий.

Если Вы действуете в соответствии с настоящей инструкцией и уверены, что электрооборудование Вашего автомобиля исправно, а запуск или нормальное функционирование двигателя невозможно из-за неисправности иммобилизатора, то Вам следует обратиться за технической помощью к специалисту, установившему иммобилизатор.

# НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

| Обозначение провода | Назначение |
| --- | --- |
| GROUND | масса |
| + 12V | питание +12 В |
| IGNITION | вход зажигания (+) |
| DAMAGE WIRE | провод аварийного отключения |
| DOOR | вход датчика дверей (-) |
| PARKING LIGHT (2 провода) | выходы на световые сигналы (+ 10А) |
| SIREN | выход на сирену (+ 2А) |
| LED | провод для подключения светодиодного индикатора состояния (-) |
| Петля 1 | нормально разомкнутый контакт реле блокировки 1 |
| Петля 1 | нормально разомкнутый контакт реле блокировки 1 |
| Петля 2 | нормально разомкнутый контакт реле блокировки 2 |
| Петля 2 | нормально разомкнутый контакт реле блокировки 2 |

# Технические характеристики

| Номинальное напряжение питания | +12 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в режиме охраны по проводу питания, не более | 45 мА |
| Максимально допустимый ток через контакты реле блокировки | 30А |

Устройство заключено в брызгозащищенный корпус (класс защиты IP40) и соответствует по климатическим требованиям ГОСТ 15150, исполнения УХЛ2, интервал рабочих температур –40 - +85оС.

Устройство соответствует по электромагнитной совместимости требованиям ГОСТ 50789 – 95.

### Immobilizer CN

ANTI CAR-JACKING

ИНСТРУКЦИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ