## CarMan® Group          Automotive Security HardWare & SoftWare Technologies

ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН НА СООТВЕТСТВИЕ

ГОССТАНДАРТУ РОССИИ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № POCC RU.ME83.B011552

РУКОВОДСТВО        ПО        ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЕ                     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

--_-_-__---__---__----_-___-_-_-_-_--_--_----

Automotive AntiTheft Systems

#### ПРИНЦИПИАЛЬНО    НОВЫЕ    АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРОТИВОУГОННЫЕ     СИСТЕМЫ       СМ1994С_F

CarMan® ===========================================©2006

CarMan® Group         Automotive Security HardWare & SoftWare Technologies

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САНКТ ПЕТЕРБУРГ,195299

ТЕЛЕФОНЫ:   (812) 703 1615      (812) 325 3837     8 901 300 3837

E–MAIL:  info@carman-alarm.ru    INFO: www.carman-alarm.spb.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОТИВОУГОННОЙ

СИСТЕМЫ     CarMan®     CM1994C_F

Система СM1994C_F является функциональным иммобилизатором, не имеющим никаких сигнализационных функций. Иммобилизатор жестко “привязывается” конкретно к двигателю Вашего автомобиля и с другими подобными двигателями работать не будет. Предназначен для установки на автомобили ВАЗ с инжекторными двигателями и автомобили иностранного производства.

ВНИМАНИЕ!

Замена всей электропроводки, контроллера двигателя, всех датчиков (сенсоров) и удаление иммобилизатора из автомобиля к запуску двигателя не приводит!

В электропроводке, внутри электронных блоков автомобиля  НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ какие-либо реле (HOOK-UP®), осуществляющие скрытый обрыв жизненноважных для работы двигателя проводов, различного рода “жучки”, искажающие электрические сигналы и тем самым препятствующие запуску двигателя.

Никаких секретов, Know-How ни для кого в установке система не имеет. Владелец автомобиля имеет право наблюдать весь процесс внедрения системы и обсудить с установщиком необходимость некоторых элементарных действий, осуществление которых сделает несанкционированный запуск двигателя АБСОЛЮТНО невозможным. Владелец автомобиля будет чувствовать спокойно, зная, что и как сделано в его автомобиле и какие предпринимать действия в случае каких – либо неисправностей, так как система имеет 100%-ную    самодиагностику.

Система имеет комбинированый светодиод красного или зеленого свечения, служащий для индикации статуса системы, для самодиагностики в режиме запуска двигателя, а также считыватель кода управляющих ключей “TOUCH MEMORY” -  память при прикосновении, - далее в тексте ТМ) производства американской компании DALLAS SEMICONDUCTOR, устанавливаемый обычно в легко доступном месте на кожухе рулевой колонки. Иные варианты размещения считывателя предварительно обсуждаются с установщиком, в зависимости от преследуемой цели.

После установки блока и подачи на него питающего напряжения загорается красный сегмент светодиода (далее «светодиод»), блок находится в режиме блокировки входных сигналов от таблеток ТМ, через 15 секунд он автоматически переходит в режим охраны и ожидания сигналов ТМ.

При касании таблеткой ТМ считывателя, блок сравнивает код таблетки и, если он тот, какой надо, снимается с охраны и делает возможным обработку сигналов с датчика КВ. При этом загорается зеленый сегмент светодиода переменно с красным. Если код таблетки ТМ не совпадает, блок на 20 секунд переходит в режим блокировки сигналов ТМ, при этом красный светодиод мигает с увеличенной частотой.

После того, как блок был снят с охраны, он остаётся в этом режиме 20 секунд – если не было включено зажигание или АСС. При включении зажигания загорается зеленый светодиод и гаснет после успешного запуска двигателя. Если во время проворачивания стартером кратковременно вспыхивает красный светодиод – последовательность входных импульсов от датчика положения КВ не соответствует требуемой. Это может происходить из-за неравномерного вращения КВ при глубоко разряженном аккумуляторе или неисправном стартере.

Если в Вашем замке зажигания конструкцией предусмотрен электрический коннектор “Accessory” и к нему при установке подключён соответствующий провод системы, то Вы можете заглушить двигатель, повернув ключ зажигания до положения “Accessory”. При этом оба светодиода не горят, двигатель не работает и запустить его Вы можете в любое время НЕ КАСАЯСЬ ТМ считывателя. Функция предназначена для удобства, когда необходимости в блокировке запуска двигателя нет. Этот же провод системы можно подключить через легко доступный предохранитель к постоянному “плюсу”,- клемма 30. Вставив предохранитель и применив ТМ, Вы переведете систему в сервисный режим, находясь в котором иммобилизатор дезактивирован и позволяет запускать двигатель штатным ключом зажигания, не применяя ТМ. Если предохранитель вынуть, в течение 14-ти секунд система перейдет в режим блокировки запуска двигателя, - индикация – мигающий красный светодиод.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ТМ КЛЮЧИ!!!

Включаем стартер, - зеленый также горит, красный

светодиод один раз мигнёт и погаснет,                                                                                                              двигатель запустится и через 4 – 5 секунд погаснет зеленый. Двигатель работает, диоды не горят, не мигают. Если при включении стартера на время более 5 секунд  красный светодиод ведёт себя также, а зелёный горит, но двигатель не запускается, - причина

НЕ В НАШЕЙ СИСТЕМЕ.

============================================================================

Система комплектуется двумя уникальными КЛЮЧАМИ - ТМ. В случае  утраты одного из ключей Вам необходимо перепрограммировать систему и получить два новых КЛЮЧА-ТМ

Свидетельство о приемке.

Противоугонная сигнализационная система СМ1994С_F соответствует техническим условиям торговой марки CarMan® (ISO9001) и признана годной к эксплуатации.

Автомобиль:______________________________________________

Год выпуска: _______  Гос. номерной знак: ____________________

Порядковый номер (код) изделия :  ____________________________________________________

# Продавец (Установщик) _________ Дата _______ Подпись _________

Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует исправную работу системы в течение ТРЕХ ЛЕТ со дня продажи (установки) дилерской фирмой. В течение гарантийного срока поставщик производит только замену при условии сохранения закрытия системы (пломбировка, заклепки).

При разработке системы особое внимание обращалось на методы блокировки запуска двигателя и невозможность нейтрализации этой функции.

Противоугонная система CM1994С_F  предназначена для защиты от угона автомобилей ВАЗ с инжекторными двигателями, а также автомобилей иностранного производства (GM, BOSCH, Siemens Electronic Fuel  Injection).

С наилучшими пожеланиями Ваш CarMan®

Прикрутить уже модифицированный шкив можно не штатным болтом, а специально изготовленной “секреткой” c исключительно индивидуальным Вашим ключом. Подходит также и обычная “колёсная” секретка. Если на правом колёсном диске, особенно, литом, тоже присутствует качественная секретка,то поменять шкив на заводской (немодифицированный), демонтировать систему CarMan®, восстановить электропроводку автомобиля согласно схеме завода-изготовителя даже в условиях СТО – занятие очень длительное и неприятное.

Примечание:

Если на новом (новая версия прошивки памяти контроллера) автомобиле  не применить DALLAS ТМ и, естественно, безрезультатно поработать стартером, то в память контроллера запишется код ошибки No 335 – ошибка датчика синхронизации (сигнал датчика отсутствует). Когда Вы запустите двигатель и поедете, может загореться Check Engine. Контроллер двигателя сам унитожит код этой ошибки через ~20-30 запусков, при условии, что Вы каждый раз не будете забывать применять DALLAS TM перед включением стартера. Или можно на короткое время отсоединить клемму от аккумуляторной батареи, тем самым обнулить память ошибок. После этого обязательно применить ТМ, запустить двигатель и убедиться, что Check Engine о себе не напоминает.

В следующих партиях систем CarMan®  CM 1994C-F этот “недостаток” программными или аппаратными методами будет устранён.

Для заметок:                                                                     For Notes:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CarMan®===========================================©2001